OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU STOISKA 15M2

WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKIEJ

Podłoga – Pokryta wykładziną dobrej jakości typu Velour w kolorze szarym (V 202 wg

IMAWEX).

Ściana tylna – wykonana z płyty, wysokości 3,5m, malowana farbą emulsyjną w kolorze

granatowym wg RAL 5002

Ściany zaplecza – wysokość 3m, z płyty wiórowej lub MDF, drzwi zamykane skrzydłowe,

malowane w kolorze wg RAL 5002 – granatowym, farbami emulsyjnymi

matowymi.

Koło z mapą – o średnicy 3m, wykonane z płyty MDF, malowane w kolorze błękitnym wg RAL

5015, farbami emulsyjnymi matowymi. Mapa podświetlana wydrukowana na

materiale do podświetleń typu BACKLIGHT lub PLEXI ( poliwęglan) bez widocznych łączeń. Wokół mapy napisy z liter przestrzennych wg projektu.

Lady informacyjne – 2 szt., wykonane z płyt meblowych, pokryte białym i błękitnym kolorem

błyszczącym z materiału typu HIPS, PLEXI lub lakierowane w połysku.

Szafki lad wyposażone w półki, zamykane. Wykonanie lad zgodnie z

wizualizacją. Chorągiewki = drogowskazy z nazwami uczestników.

Kratownica z oświetleniem – wykonana z konstrukcji aluminiowej typu TRILOCK lub TRUS,

samo stojąca, wysokości 3,9m. Oświetlenie z szynoprzewodów,

oprawy metal halogenowe lub LED, barwa światła biała dzienna lub zimna.

Wyposażenie dodatkowe:

- Telewizor LED 47` zawieszony na ścianie, z wyposażeniem MP4 lub DVD + HDMI

- Stolik okrągły biały + 3 krzesła

- Stołki barowe sztuk 2 białe

- Stojak na prospekty sztuk 2

- Logo Wielkiej Pętli Wielkopolskiej na PCV 80 x 70cm

- Logo WOT na PCV 80 x 70cm

- Napis: WIELKOPOLSKA  z liter przestrzennych na fryzie z mrożonej lub mlecznej PLEXI podwieszony do konstrukcji kratownicy, wymiary fryzu 300x30 lub 300x40cm.

- Zaplecze: wyposażony w regał z 3-a półkami, małą lodówkę, ekspres do kawy,

czajnik, kosz na śmieci, wieszak ubraniowy.